Университет ИТМО

Отчет по Лабораторной работе №4

«Исследование усилительных каскадов на операционных усилителях»

по дисциплине «Электротехника и электроника»

Выполнил:

Студент 2 курса

дневного отделения

группы №M32111

Акберов Р.Х.

Преподаватель:

Ликичев Дмитрий Вячеславович

Санкт-Петербург

2023

Цель и задачи работы:

Исследовать основные принципы работы схем усиления на ОУ.

Задачи работы:

1) Получить экспериментальные характеристики для определения коэффициента усиления схемы на ОУ  на заданных частотах.

2) Получить экспериментальные АЧХ для определения коэффициента усиления схемы на ОУ.

3) Провести расчет коэффициента усиления схемы на ОУ по номиналам элементов.

4) Провести модельное исследования схемы на ОУ и получить характеристики для определения коэффициента усиления схемы на ОУ на заданных частотах и АЧХ схемы на ОУ.

5) Сравнить данные моделирования, эксперимента и расчёта

Исходные данные

Схемы на ОУ собраны на микросхемах, имеющих внутреннее устройство, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 –Устройство микросхемы четырехканального ОУ

Рисунок 1 –Устройство микросхемы двухканального ОУ

- Операционный усилитель:

TL064CN

- Заданный коэффициент усиления

KNI=3,2

- Параметры питания ОУ:

VCC=5	(В)

VEE=5	(В)

- Напряжение источника сигнала

Vtest_1=1	(В)

Vtest_2=1	(В)

Vtest_AC=1	(В)

- Частота колебаний входного напряжения

ftest_1= 1000	(Гц)

ftest_2= 1000	(Гц)

ftest_AC= 1…1000000	(Гц)

Номиналы использованных сопротивлений:

R1=6.19	(кОм)

R2=19.86	(кОм)

R3=6.19	(кОм)

R4=19.86	(кОм)

RL=1	(MОм)

Паспортная погрешность номинала использованных сопротивлений:

M=1%

Экспериментальное исследование

Рисунок 3.1 – Модель вычитающего усилителя

Рисунок 3.2 – Модель инвертирующего усилителя

Паспортные данные элементов приведены в Приложении А

Параметры эксперимента приведены в Приложении Б

Результаты эксперимента

Опыт 1 - вычитающий усилитель на ОУ TL064CN

Рисунок 3.1 – Осциллограммы входного и выходного напряжения, частота ftest_1=1000, ftest_2=1000 KNI=3,8; Vtest_1=0,4; Vtest_2=0,2

Опыт 2 – инвертирующий усилитель на ОУ TL064CN

Рисунок 3.2 – Осциллограммы входного и выходного напряжения, частота ftest_2=1000, KNI=3,22; Vtest_2=0,4

Опыт 3

Рисунок 3.2 – Амплитудочастотные и фазочастотные характеристики cхемы инвертирующего усилителя на ОУ TL064CN при KNI=3,22 и Vtest_AC=0,4;

Расчетные характеристики схемы вычитания и инвертирующего усилителя

Формула расчета коэффициента усиления:

KNI=-RfbR1=-3,208

Анализ отклонения коэффициента усиления:

KNImax=-RfbmaxR1min=-R21+MR1min1-M=-3,273

KNImin=-RfbminR1max=-R21-MR1min1+M=-3,145

Ошибка коэффициента усиления из-за погрешности номиналов резисторов

ENIR+=KNImax-KNIKNI=0,02

ENIR-=KNImin-KNIKNI=0,02

ΔKNIOPAMP=максимум из ENIR+ и ENIR-

Для схемы вычитания:

Vout (peak to peak)=2*KNI*Vtest1-Vtest2=1,31

Для инвертирующего усилителя:

Vout (peak to peak)=2*KNI*Vtest2=2,62

Анализ работы модели

Рисунок 5.1 – Модель инвертирующего усилителя

Рисунок 5.2 – Модель вычитающего усилителя

Паспортные данные элементов приведены в Приложении А

Параметры эксперимента приведены в Приложении Б

Листинг lib-файла SPICE-модели ОУ в Приложении В

Результаты моделирования

Опыт 1

Рисунок 5.1 – Осциллограммы входного и выходного напряжения, частота ftest_1=1000, ftest_2=1000 KNI=3,205; Vtest_1=0,4; Vtest_1=0,2

Опыт 2

Рисунок 5.2 – Осциллограммы входного и выходного напряжения, частота ftest_2=1000, KNI=3,203; Vtest_2=0,4

Опыт 3

Рисунок 5.3 – Амплитудочастотные и фазочастотные характеристики cхемы инвертирующего усилителя на ОУ TL064CN при KNI=3,203 и Vtest_AC=0,4;

Анализ погрешностей

Таблица 6.1 Сводная таблица результатов измерений и погрешностей

| Операционный усилитель | Параметр | Расчетное значение (заданное значение) | Полученное при моделировании значение | Погрешность (модель-расчёт), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идеальный ОУ | Vout, В (peak to peak) | 3,273 | 3,205 | 2,1 |
|  | KNI | 1,31 | 1,282 | 2,1 |
| Идеальный ОУ | Vout, В (peak to peak) | 3,273 | 3,203 | 2,2 |
|  | KNI | 2,62 | 2,562 | 2,2 |

Выводы

Были проведены экспериментальное исследование схемы вычитания и инвертирующего усилителя напряжения на базе идеального ОУ, его моделирование в среде LTSpice и расчёт параметров на основе анализа значений сопротивлений резисторов и параметров источника. После этого был проведен расчёт основных параметров исследуемых схем на ОУ (коэффициент усиления схемы, выходное напряжение) с помощью анализа экспериментальных данных, данных модели, а также с помощью формул. В конце были определены погрешности измерений: полученные результаты практически соответствуют друг другу, что говорит о их достоверности.

- Приложение А. Паспортные данные операционного усилителя

Название элемента TL064CN

а)

б)

Рисунок А1 – а) параметры TL064CN б) его характеристика

- Приложение Б. Параметры ЭКСПЕРИМЕНТА

Рисунок Б1 – параметры из эксперимента